Manual do Usuário

Placa Acionadora de Motor CC e Leitora de Encoder

O objetivo deste manual é familiarizar os usuários desta placa com suas características e seu modo de operação.

1. Introdução:

A Placa Acionadora de Motor CC e Leitora de Encoder pode ser visualizada na figura abaixo:

Foto da Placa

A Placa  possui as seguintes características:

- Aciona um Motor CC de 12V/10A;

- Pode-se configurar a Placa para acionar motor com outra Tensão;

- PWM (Modulação em Largura de Pulso) interno;

- Entrada para PWM externo;

- Entrada de tensão de referência analógica para o PWM interno;

- Conversor D/A;

- Contador Up/Down de 16 Bits;

- Entrada para Encoder Incremental de nível Lógico TTL;

- 8 pinos de I/O nível lógico TTL;

- Monitoração de corrente do motor por Shunt;

- Alimentação de +12V e –12V, sendo +5V gerado internamente;

A alimentação da placa deve ser realizada pelo concetor POWER, cujas tensões e polaridades podem ser vistas na figura abaixo:

Foto do conector POWER (alimentação)

Esta placa pode ser utilizada para acionar um motor cc ou ser utilizada para leitura de um encoder incremental.

Para acionamento do motor cc deve-se utilizar o conector “motor” mostrado abaixo:

Foto do conector MOTOR

Para entender o funcionamento do acionamento do motor cc leia o ítem 2, para funcionamento da leitura do encoder leia o ítem3.

2. Acionamento do Motor cc

Esta placa encontra-se configurada para acionar um motor cc de 12V/10A. Pode-se eventualmente utilizá-la para acionar motores com outro nível de Tensão e Corrente, porém, uma pequena alteração no hardware deve ser realizada, além de se utilizar o conector Auxiliar como entrada da Tensão de Alimentação do Motor. Maiores informações podem ser obtidas com o Professor.

O Circuito de acionamento é composto por 4 Transistores MOSFETs em configuração “ponte H”, o que permite o acionamento nos dois sentidos de rotação.

Os pinos de I/0 (conector CON1) permitem o interfaceamento digital de dados entre o processador e esta placa. Quando utilizada como leitura de encoder, estes sinais representam a palavra correspondente aos pulsos do encoder.

Ao ser utilizado como acionamento, estes I/Os são as entrada digitais, sendo nível lógico TTL e passam pelo Latch CI 74HC377. Estes 8 bits possibilitam uma resolução de 256 níveis (00H a FFH). Estes sinais, posteriormente ao entrarem no Conversor D/A (DAC0808), geram em sua saída um nível de tensão analógico de 0 a 5V.

O Acionamento é realizada através de Modulação em Largura de Pulso (PWM), realizado pelo CI 3524. A tensão aplicada na entrada deste CI implica que a modulação gerada varie de 0 a 100% a razão cíclica (Duty-cicle). Isto significa que aplicando 2,5V na referência do CI3524 o motor fica parado pois teremos 50% de nível lógico 1 e 50% de nível lógico 0 aplicados à Ponte H. Ou seja, de 2.5V a 0V o motor rotaciona no sentido anti-horário, e de 2,5 V a 5V o motor rotaciona no sentido horário.

Através dos jumpers JP1 a JP4 pode-se configurar a placa para receber os comandos de acionamento conforme a necessidade de aplicação. A configuração dos jumpers encontram-se abaixo:

| JP1-ligado | JP2-desligado | Entrada digital via CON1 |
| --- | --- | --- |
| JP1-desligado | JP2-ligado | Entrada Analógica via CON2 |
| JP3-ligado | JP4-desligado | Sinais de PWM gerado internamente |
| JP3-desligado | JP4-ligado | Sinais de PWM via CON2 |

O resistor de SHUNT realiza a medição de corrente que está sendo exigida pelo motor. O nível de tensão proporcional a corrente pode ser lida e utilizada para controle de torque através do conector CON2.

A figura abaixo apresenta o CON2:

Foto do conector CON2

O circuito aqui empregado é baseado em Applications Notes dos fabricantes dos componentes, cujos data sheets encontram-se em anexo. Assim, detalhamento do funcionamento do circuito e seus componentes pode ser melhor compreendido através de sua consulta.

Modo de funcionamento:

Para o funcionamento da placa, basta seguir as instruções passo a passo indicadas abaixo. A Placa está configurada para trabalhar com o motor cc a ser utilizado no laboratório. Em caso de dúvida quanto a polaridade dos conectores consulte o manual novamente e o esquema elétrico em anexo.

- Configure ou confira os Jumpers JP1 a JP4 conforme sua necessidade. A placa encontra-se pré-configurada para trabalhar com conversor D/A e PWM interno.

- Conecte o cabo de alimentação do motor através do conector MOTOR.

- Conecte o cabo de interface de I/Os do conector CON1, obedeça a polaridade.

- Conecte o conector que alimenta a Placa (Conector POWER), obedeça as polaridades. Antes de ligar a fonte tenha certeza absoluta de que a polaridades das tensões da fonte estão ligadas corretamente!

- Ela está pronta para ser acionada!

Em caso de mudança para acionamento com tensão analógica externa e/ou com PWM externo deve-se conectar o cabo para o conector CON2. Consulte o esquema elétrico para melhor entendimento.

Como Acionar:

O Acionamento deve obedecer os seguintes passos:

- O pino 1 do CON1 deve ser imposto para nível lógico 0 para habilitar o Latch de entrada.

- Imponha a palavra que definirá o sentido de rotação e velocidade do motor através dos pinos 3 a 10.

- Imponha um sinal de clock no pino 2. A cada pulso de clock a saída do Latch será atualizada com o valor da entrada.

- O Motor rotacionará no sentido e velocidade correspondente.

3. Leitura de Encoder:

A leitura do encoder é realizado pelo CI HCTL2016. Este CI realiza a detecção de fase do encoder e realiza a contagem Up e Down de 16 Bits.

O Conector CON3 é utilizado na comunicação com o Encoder. A figura abaixo apresenta este conector.

Foto do Conector CON3

A contagem de 16 bits do encoder é apresentado no I/O do Conector CON1. Neste conector apenas 8 bits de dados estão presente. Assim, a leitura de 16 bits deve ser realizado em duas vezes de 8 bits (2 bytes). A figura abaixo apresenta o conector CON1.

Foto do Conector CON1

Funcionamento da Placa

Para o funcionamento da placa, basta seguir as instruções passo a passo indicadas abaixo. A Placa está configurada para trabalhar com o encoder a ser utilizado no laboratório. Em caso de dúvida quanto a polaridade dos conectores consulte o manual novamente e o circuito elétrico em anexo.

- Conecte o cabo de conexão do encoder (CON3), obedecendo a polariade.

- Conecte o cabo de interface de I/Os do conector CON1, obedeça a polaridade.

- Ligue o conector que alimenta a Placa (Conector POWER), obedeça as polaridades. Antes de ligar a fonte tenha certeza absoluta de que as tensões da conte não estão invertidas.

- Ela está pronta para ser usada!

Como Ler o Encoder:

O Acionamento deve obedecer os seguintes passos:

- Ao pino 15 do CON1 deve ser imposto nível lógico 0 para habilitar o drive de saída.

- Imponha nível 0 no pino 13  do CON1 para habilitar o Contador Up/Down;

- Aplique um sinal de clock no pino 11 do CON1 (Este sinal de clock deve ser 3 vezes mais rápido que a velocidade de leitura do encoder)

- O nível lógico 1 no pino 12 implica  impor no barramento de dados (Pinos 3 a 10 do CON1) os 8 bits menos significativo do contador de 16 bits. Ao impor-se nível lógico 0 lê-se os 8 bits mais significativos.

- Imponha nível lógico 0 no pino 14 para resetar o contador.

Prof. Julio Cesar Adamowski

Eng.  Nilson Noris Franceschetti