ESTUDO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AR PARA GARANTIA DA QUALIDADE DO AR INTERNO

O propósito deste trabalho é analisar comparativamente alternativas de redes de distribuição de ar que utilizem diversos tipos de dutos e acessórios. Para tal, adota-se um conjunto de ambientes e quatro sistemas de distribuição, realizando-se o dimensionamento e balanceamento. Os resultados são analisados numa matriz de decisão. Verifica-se como fator importante conhecer melhor as características dos dutos utilizados, e o objeto em estudo é a rugosidade de dutos flexíveis. Um estudo comparativo é realizado utilizando-se os resultados obtidos.

As soluções propostas são: sistema tradicional (dutos rígidos); sistema misto (dutos rígidos e flexíveis); sistema com caixas plenum distribuidoras (dutos flexíveis) e sistema com única caixa plenum distribuidora (dutos flexíveis). Analisando as propostas através de uma matriz de decisão, a quarta solução é a mais adequada. A rugosidade teórica indicativa para dutos flexíveis é de 3 mm. Através dos testes realizados, pode-se observar que as rugosidades obtidas são menores, e variam com o diâmetro dos dutos. Esta variação ocorre pois as espiras possuem passo constante, e quanto maior o diâmetro do duto, menor o seu ângulo com a direção longitudinal do escoamento.

Palavras chave:. ar, ventilação, qualidade, distribuição.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Guilherme Silveira dos Santos (guilherme_silveira_santos@yahoo.com.br)

Prof. Dr. Antonio L. C. Mariani (camposmariani@gmail.com)