AMBIENTE DE ANÁLISE DE RISERS EM ÁGUAS ULTRAPROFUNDAS: ANÁLISE ESTÁTICA, PRÉ E PÓSPROCESSADOR

O projeto consiste em desenvolver um ambiente computacional para análise mecânica de risers utilizados na produção de petróleo em águas ultraprofundas, utilizando o método dos elementos finitos. Dentro deste contexto, visam-se mais especificamente, o algoritmo para cálculo de configuração estática, a implementação dos elementos finitos treliça, cabo e pórtico, além das restrições do tipo engaste, articulação e solo. Objetiva-se, fundamentalmente, a obtenção de um código de fácil expansibilidade e portabilidade, o que será conseguido utilizando-se de características como polimorfismo e classes abstratas e também adotando o padrão ANSI para programação, tornando o software multiplataforma. Na primeira etapa foram formulados os elementos de treliça e cabo e as restrições do tipo engaste e articulação, sendo, na etapa final, implementados os elementos tipo pórtico e a restrição solo. O projeto ainda conta com o desenvolvimento de pré e pós-processadores a serem utilizados para facilitar a entrada de dados e visualização de resultados.

Palavras chave: Método dos Elementos Finitos, Risers, Análise Estática

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Alfredo Gay Neto (alfredo.neto@gmail.com)

Rodrigo Provasi Correia (rodrigo.provasi@gmail.com)

Prof. Dr. Clóvis de Arruda Martins (cmartins@usp.br)