SIMULAÇÃO NUMÉRICA VIA MEF DO PROCESSO DE HIDROCONFORMAÇÃO DE TUBOS DE ALUMÍNIO

Hidroconformação ou conformação hidrostática é um processo de fabricação que utiliza a fluido como meio de conformação. No caso do processo aplicado a tubos, um blank tubular é colocado entre duas matrizes, é selado e fluido hidráulico é introduzido a até 1200 MPa, obtendo-se a deformação da parede do tubo, conformando-o a forma da cavidade da matrizes. O objetivo deste trabalho será estabelecer o entendimento básico do comportamento do processo de fabricação, assim como o comportamento do alumínio quando submetido à conformação hidrostática. Para a realização do trabalho será desenvolvida uma pesquisa bibliográfica para entender o processo de conformação e a metodologia de elementos finitos utilizada no trabalho. O trabalho prevê a modelagem das malhas e a simulação utilizando o programa comercial LS-Dyna em duas condições diferentes: na primeira simulação, será realizado o estudo da expansão hidrostática livre (sem matrizes e sem força axial). Na segunda, será estudado a hidroconformação de tubos em matrizes com punções. Os resultados apresentados são comparados com bibliografia existente.

Palavras chaves: hidroconfomação, MEF, tubos de alumínio, processo de fabricação, simulação.

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Carlos Eduardo Célia de Lima (carlos.celia@poli.usp.br)

Prof. Dr. Gilmar Ferreira Batalha (gilmargf@usp.br)