DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETOR DE VÍDEO ARTESANAL, DE BAIXO CUSTO, PARA O USO EDUCACIONAL.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um Projetor de Vídeo, de produção artesanal, de custo aproximado de R$ 700, 00, que permite viabilizar, em maior escala, o uso de recursos audiovisuais no ensino.

O estudo das trocas de calor resultantes da fonte de luz do projetor, uma lâmpada de vapor metálico (75lm/W) com temperatura superficial em funcionamento de 410ºC, responsáveis pelo aquecimento dos componentes do projetor, resulta na proposição de um sistema de resfriamento específico.

A ótica inerente à formação e projeção da imagem é um subsistema para o qual se propõe a utilização de lentes especiais (Fresnel) de forma a auxiliar na redução das dimensões finais do equipamento.

O trabalho finaliza com a implementação das soluções encontradas em um protótipo, fruto de projetores pesquisados na internet conhecidos como DIY (Do It Yourself). A substituição do empirismo, base de tais projetos, pelo conhecimento científico aplicado ao dimensionamento dos constituintes do projetor, permitiu a manutenção das temperaturas de seus componentes abaixo dos limites de trabalho, devido a um sistema de convecção forçada, que é mantido por um ventilador localizado abaixo da lâmpada, o qual cria um fluxo de ar permanente, perpendicular ao diâmetro da lâmpada, com velocidade média de 2m/s.

Palavras chave:. projetor. transferência de calor. custo baixo. recursos audiovisuais. educação

Artigo para download

Trabalho completo para download

Para maiores informações entrar em contato com os autores abaixo:

Carlos Marques Paiva (carlos.paiva@poli.usp.br)

Prof. Dr. Antonio L. C. Mariani (camposmariani@gmail.com)